### СМЕТА

На монтаж Жироуловителя Серво_сток 25-1680

( Производительность 25м3/час)

по адресу:
г. Сочи, Курортный Проспект, д. 72

Заказчик: ИП Захаров Дмитрий Алексеевич
Исполнитель:  ООО «Серво-Полимер»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДОСТАВКА |  |  |  | 133 000 |
| 1.1 | Жироуловитель Серво_сток 25-1680 (1500*2000) | шт | 1 | 128 000 | 128 000 |
| 1.2 | Доставка оборудования (рейс) | рейс | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 80 750 |
| 2.1 | Арматура стальная горячекатаная A-III (A400) D=14 мм | м/пог | 35 | 350* | 12 000** |
|  | Доставка арматуры (1 рейс) | рейс | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 2.2 | Бетон тяжелый М200 (В15) | м³ | 2,0 | 12 000 | 24 000 |
|  | Доставка бетона | рейс | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 2.3 | Песок строительный (для засыпки) | м³ | 4,5 | 2 500 | 11 250 |
|  | Доставка песка (7 т) | рейс | 1 | 9 500 | 9 500 |
| 2.4 | Труба канализационная ПВХ D=160 мм | м/пог | 8 | 1 200 | 9 600 |
|  | Доставка труб | рейс | 1 | 2 400 | 2 400 |
| 2.5 | Люк песчано-полимерный (класс нагрузки не ниже А15/С250) | шт | 2 | 2 000 | 4 000 |
|  | Доставка люков | рейс | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | РАБОТА ТЕХНИКИ (СПЕЦТЕХНИКА) |  |  |  | 63 000 |
| 3.1 | Работа экскаватора-погрузчика с гидромолотом (демонтаж асфальта, разработка грунта, обратная засыпка) | маш.-час | 8 | 6 250 | 50 000 |
| 3.2 | Вывоз грунта (погрузка экскаватором + самосвал) | рейс / компл. | 1 | 13 000 | 13 000 |
| 4 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 93 750 |
| 4.1 | Первый этап (Земляные работы и установка) |  |  |  | включено |
| 4.1.1 | Разработка котлована с демонтажом асфальтобетонного покрытия механизированным способом (размер котлована 2,4x1,7x1,9 м) | компл. | 1 | - | - |
| 4.1.2 | Вывоз грунта (в составе п. 3.2) | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Выравнивание дна и стен котлована вручную | компл. | 1 | - | - |
| 4.1.4 | Установка жироуловителя в котловане по уровню | шт | 1 | - | - |
| 4.1.5 | Прокладка и соединение канализационных труб D=160 мм | м | 8 | - | - |
| 4.1.6 | Заполнение жироуловителя водой (для предотвращения всплытия) | компл. | 1 | - | - |
| 4.1.7 | Обратная засыпка котлована песком (послойно) с уплотнением | м³ | 4,5 | - | - |
| 4.2 | Второй этап (Бетонная плита и люки) |  |  |  | включено |
| 4.2.1 | Планировка основания по уровню под устройство бетонной плиты | м² | 4,1 | - | - |
| 4.2.2 | Вязка арматурной сетки (шаг 200x200 мм) | м² | 4,1 | - | - |
| 4.2.3 | Установка и обвязка (установка на горловины) двух песчано-полимерных люков | шт | 2 | - | - |
| 4.2.4 | Устройство бетонной плиты толщиной 100 мм (бетонирование с уплотнением) | м³ | 0,41 | - | - |
|  | Итого стоимость монтажных работ (п. 4.1 + п. 4.2) | компл. | 1 | 93 750 | 93 750 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 370 500 |
|  | - Для подписания: - Исполнитель:________________________( подпись) - Согласовал (Заказчик): __________ (ИП Захаров Д.А.) |  |  |  |  |

+7 (800) 222-44-57

+7 (988) 237-32-87

Сертификаты и документы на септик (автономную канализацию) «АТЛАНТ»

контакты

8 (800) 222-44-57

8 (988) 237-32-87

zakaz@inservo.ru

inservo.ru

5

zakaz@inservo.ru

inservo.ru

Производство и монтаж

очистных сооружений

Коммерческое предложение

+7 (800) 222-44-57

+7 (988) 237-32-87

zakaz@inservo.ru

inservo.ru

Производство и монтаж

очистных сооружений

При покупке вы получаете

Доставку к вам на участок нашим транспортом.

Доставку

Септик заводской сборки в полной комплектации.

Септик

Консультацию грамотного инженера

по монтажу и пусконаладочные работы

(ввод в эксплуатацию).

Консультацию инженера

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

и поддержку надежного производителя автономных канализаций.

Гарантии

Помощь с вопросами подключения водоснабжения, сдачей дома в эксплуатацию.

Помощь

Полный пакет документов для Водоканала, СЭС, Администрации (включая договор на сервисное обслуживание), копию нашей лицензии

на обращение с ЖБО

Пакет документов

Стартовый набор биопрепаратов для более быстрого выхода станции

на рабочий режим.

Набор биопрепаратов