Технические характеристики погружной мешалки.

Сведения о конструкции

Погружные смесители, обладающие надежной конструкцией. Герметичный электродвигатель, установленный в отдельном отсеке, посредством укороченного вала соединен с рабочим колесом, которое установлено в корпусе агрегата. Изоляция электродвигателя от гидравлического контура достигается за счет масляной полости, находящейся между ними.

Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, категория защиты IP 68, класс изоляции H. Предназначены для работы в режиме S1 (продолжительном) с максимальной перегрузкой до 10%, с естественным охлаждением при температуре <40°C. Допускается до 15 запусков в час. Охлаждение двигателей обеспечивается за счет теплообмена с окружающей жидкостью.

| Диаметр пропеллера, мм | 260 |
| --- | --- |
| Наклон лопастей, º | 9 |
| Мощность , кВт | 0,85 |
| Количество оборотов в минуту | 740 |
| Потребляемая мощность | 3-фазн. 380 Вольт 50 Гц |
| Класс изоляции | Н |
| Класс Влагозащищенности, IP | 68 |
| максимальное количество пусков в час | 15 |
| Вес, кг | 40 |
| материал корпус/винт | Чугун/нержавеющая сталь AISI 304 |
| Глубина погружения, м | Д0 10 |
| Температура рабочей среды, ºC | <40 |
| Посадочный прифиль | 40*40мм |
| длина кабеля | 10 м |

1 – вал соединен с валом винта посредством шарикоподшипникового
соединения и механического уплотнения.
2 – асинхронный двигатель. Корпус мотора охлаждается рабочей средой.
Степень защиты IP 68. Двигатель рассчитан на работу в непрерывном и
периодическом режиме.
3 – шарикоподшипниковое соединение
4 – масляная ванна. Масло охлаждает и смазывает уплотнения и движущиеся
части и предотвращает протечки воды в корпус двигателя.
5 – нижнее уплотнение выполнено из карбида кремния или вайтона. Верхнее
уплотнение выполнено из графита.
6 – высокоэффективный винт

Стоимость и условия поставки.

| № | Наименование | Цена за ед., | Количество, шт. | Стоимость, Рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной миксер-мешалка QJB Материал: Чугун/нержавеющая сталь AISI 304; Мощность 0,85 кВт Диаметр 260 мм (Китай) | 90.000 | 3 | 270.000 |

Стоимость без НДС, поставщик использует УСН.

| Гарантия на оборудование | 12 месяцев |
| --- | --- |
| Срок поставки | В наличии |
| Условия поставки | МО г. Звенигород или отправка транспортной компанией |

Исполнил

Козлов Владислав

+7-903-969-19-59